中 山 大 学 新 华 学 院

药学系综合创新实验室专用设备采购项目

招

标

文

件

二〇一七年一月十六日

目  录

第一部分 投标邀请书	2

一、招标项目	2

二、投标截止时间及方式	2

三、开标时间及地点	2

四、联系方式	2

第二部分 投标须知	3

一、概述	3

二、招标文件	4

三、投标文件	5

四、开标及评标	7

第三部分 招标项目清单及技术参数要求	10

第四部分 合同主要条款	14

一、 产品要求	14

二、 供货及验收	15

三、 售后服务	16

四、 付款方式	16

第五部分 附件	17

开标一览表	17

投标函	18

投标报价明细表	19

技术参数与商务条款偏离表	20

第一部分 投标邀请书

根据中山大学新华学院2017年关于药学系综合创新实验室专用设备采购计划，我中心拟通过公开招标的方式选定投标单位，现邀请贵公司参加该项目的投标。

## 一、招标项目

（一）项目名称：药学系综合创新实验室专用设备采购

（二）项目内容：详见招标项目清单及技术参数要求。

## 二、投标截止时间及方式

（一）截止时间：2017年3月5日16:00时前递交投标文件。

（二）投标方式：快递或直接送达。

（三）投标文件密封递交至中山大学新华学院东莞校区行政楼A214。

## 三、开标时间及地点

（一）开标时间另行通知。

（二）地点：中山大学新华学院东莞校区行政楼会议室。

## 四、联系方式

联系人：王老师                         邮箱：1248100835@qq.com

电  话：0769-82676032

地  址：东莞市麻涌镇沿江西一路7号(523133)

# 第二部分 投标须知

## 一、概述

（一）投标人资格

1. 在国内工商管理部门注册，具有独立企业法人资格和良好的商业信誉，满足招标文件要求，具备完成该项目的能力；

2. 有健全的、有效的管理制度和质量保证体系，有履行合同所必须的设备及专业技术能力；

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，投标人及投标产品在以往采购中无不良服务记录和表现；

4. 投标人须提供可证明其符合投标人资格和具有履行合同能力的合法有效文件；

5. 投标人应具有50万以上注册资金，须有能力在广州市提供长期的技术支持及售后服务。

（二）投标费用

投标人无论中标与否，应自行承担参加本招标活动所发生的所有费用。

（三）投标保证金

为保证此项目建设的顺利进行，保护我院免遭因投标人不当行为而蒙受损失，我院对该项目的建设收取贰万元整的投标保证金，作为投标书的一部分。投标方必需在开标前通过公司基本账户以存款或者转账的方式将投标保证金缴纳至中山大学新华学院基本账户3602031419200775566（工行 广州东城支行）。

开标后，未中标单位的投标保证金在中标公示后的15个工作日内无息退还；中标单位签订合同后投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金在项目验收通过后返还，如中标后不按招标文件履约并以不正当理由拒签合同，或者在签订合同时向我方提出附加条件，招标人有权不予返还其递交的投标保证金并有权追究其相关责任。

（四）禁止事项

1. 投标人不得相互串通投标损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益，不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争；

2. 投标人不得向采购人、招标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标；

3. 《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的其它禁止事项。

## 二、招标文件

（一）招标文件的组成

1. 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和要求等，招标文件的组成如下：

第一部分 投标邀请书

第二部分 投标须知

第三部分 招标项目清单及技术参数要求

第四部分 合同主要条款

第五部分 附件

- 除上述文件外，还包括发出的书面澄清、修改和补充资料，作为招标文件的组成部分，具有同等法律效力。

（二）招标文件的澄清

1. 招标文件的各项组成文件应被认为是相互说明的，如出现矛盾或歧义，招标人有权发出其认为必要的指示、澄清来解决此矛盾或歧义。对于该指示或澄清，投标人均不得表示异议。

2.各投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要进行技术交流的，应以书面形式传真或发电子邮件给招标人。

（三）招标文件的修改

1. 在投标截止日期前，招标人可对招标文件以补充文件的方式进行修改，招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人。

2. 补充文件为招标文件的补充，与其具有同等法律效力，若招标文件和补充文件冲突的，以补充文件为准。

3. 投标人需按照招标文件修改文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应可能导致其投标被拒绝。

（四）招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准，当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件

（一）投标文件的编制

1. 投标人应认真阅读招标文件中的所有事项包括投标文件的组成、格式、商务条款和技术要求等，在完全理解招标文件的前提下编制投标文件。

2. 投标人必须如实反映情况，对投标文件的真实性、准确性负责，投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

3. 如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

4. 投标文件为一式五份，正本一份，副本四份，标明“正本”和“副本”，封面及内容均需加盖公章。若正副本内容不一致，以正本为准。

5. 投标文件内容应无涂改和行间插字，如因招标人修改招标文件造成的投标文件涂（删）改，应在涂（删）改处加盖公章，投标代理人签名。

（二）投标文件文字和计量单位

1. 投标人提交的投标文件，包括技术文件、资料说明等，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

2. 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位。

（三）投标文件的递交

投标人应将投标文件密封，封面注明投标项目、投标单位、联系人、联系电话、投标日期，封口加盖公章，在投标截止日期前送达招标人指定地点。

（四）投标报价

- 投标人须对所有项目内容作完整唯一的报价，每种货物只允许有一个报价，统一按人民币报价。

- 投标报价应包含所有必要设备、随机零配件、标配工具、消耗品、包装、运输、保险、安装、调试、培训、验收、质保服务、各项税费及项目实施过程中不可预见的所有费用。

- 投标有效期

从提交投标文件截止日起计算90日内。

（六）投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列内容，需加盖公章：

1. 开标一览表（附件一，单独密封）；

2. 投标函（附件二）；

3. 投标报价明细表（附件三）；

4. 技术参数与商务条款偏离表（附件四）；

5. 法定代表人资格证明或授权委托书及身份证复印件；

6. 投标人需提供以下资格、资质文件：

（1）营业执照（副本）复印件；

（2）税务登记证（副本）复印件；

（3）组织机构代码（副本）复印件；

7. 开户银行资信证明、经审计的近一年的财务三大报表及近三年的成功案例；

8. 厂家/生产商授权书/产品合格证书及相关产品质检报告；

9. 详细的技术参数、彩色效果图文资料及重要材质样品；

10. 售后服务承诺书；

11. 投标方认为需要提交的其他文件。

## 四、开标及评标

- 开评标由中山大学新华学院评标小组主持，可邀请所有投标人代表持本人身份证参加。

- 投标人须携带招标文件在规定时间到达指定地点等候，有相关技术人员参加开评标的，须携带证明其身份的证件方可参加。

- 允许投标代表人现场进行产品或产品材质的讲解与演示。

- 评标是以招标文件和投标文件为依据，按照招标文件中规定的各项条件进行综合评审，采取少数服从多数原则，以评标总得分前两名的投标人作为中标候选供应商进行商务谈判及二次报价以确定中标者。

- 评标标准

- 提供最合理的方案及投标报价；

- 投标人的信誉、业绩及质保体系；

- 投标人的服务水平及承诺；

- 投标人的供货期及供货能力；

- 投标人对招标文件中合同条款的响应。

- 投标文件出现下列任意情形之一的可认定为无效投标：

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

- 投标文件在投递过程中密封袋破损程度足以影响开评标公平、公正性的；

- 投标文件粗制滥造，内容自相矛盾的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确的，评标小组可以要求投标人代表作出必要的澄清、说明。

- 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权代表签字。

- 评标小组可以要求投标人代表进行二次报价，须密封提交。

- 注意事项

- 在开标、评标期间，投标人不得向评标小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 评标小组无义务对评标结果作任何的解释，不退回投标文件。

# 第三部分 招标项目清单及技术参数要求

（如需了解更详细的情况及参数，可联系用户老师：徐娟娟老师，13560063953）

- 进口设备清单(注：进口设备统一报免税外币价)

| 序号 | 仪器设备名称 | 参考品牌 | 技术指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻离心机 | 5424R Eppendorf | - 技术参数 1.最高转速为15,000rpm，最大相对离心力为21,130×g 2.*标配气密性转子，转子的气密性经由第三方的测试并认证，符合IEC 1010-2-020 AA的安全标准 3.* 转子使用金属材质，导热性好，确保离心过程中样品能保持在设定温度。 4.温控范围：-10 °C 至 +40 °C ，并可在离心机运行期间设置。 5.快速制冷功能：从 21 °C 降温至4 °C 仅需8分钟。 6.具备待机冷却功能，即使在待机状态下可持续制冷长达8小时。 7.加速至最高转速的时间: 15秒； 8.从最高转速减速的时间: 16秒； 9.* 离心机盖具有超静音设计，可以无转子盖的情况下离心； 10.具有单独的rpm/rcf转换按键； 11.*具有定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时 12.具有软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品 13.转子和适配器可以整体高压灭菌 二、配置清单 1、5424R主机1台 2、标准气密型24×1.5/2.0ml角转头一个 | 1 |
| 2 | 傅里叶红外光谱仪 | ALPHA-T Bruker | 一、技术参数 .1 波长范围：7800-350cm-1 2 光谱分辨率：优于0.8cm-1 数字连续可调 3 波数精度：优于0.01cm-1 4 信噪比：40000：1 (峰-峰值，1分钟测试，测试条件：DLaTGS检测器，4cm-1分辨率，谱区范围2200-2100 cm-1) 5干涉仪：永久准直的Rock-SolidTM干涉仪。镀金光学镜、30度光学补偿设计，电磁驱动，10年质保。 6 检测器：高灵敏度DLATGS检测器，采用DigiTechTM全数字化技术，内置：24位。高速Delta SigmaTM A/D转换。 7 分束器：多层镀Ge的KBr分束器 8激光器：二极管激光器 9 光源：空气冷却MIR陶瓷光源 10、测量模块：采用QuickSnapTM模块化设计，自动识别、自动检测、自动调用测量方法 11 实时在线监控：系统状态实时在线效验：内置标准物质，实时自动检测仪器的波长精度/准确度、吸收精度/准确度、信噪比实时监测 12 win7下的32位处理软件，包括红外控制、谱图处理、数据转换、多组分定量等操作软件；曲线分峰拟合软件（该软件包必须是红外软件包的一部分，非外挂的第三方软件）；H2O/CO2 自动补偿软件自检软件；宏程序软件；中文版在线帮助软件 13 红外主机在网络中即插即用；计算机可远程或无线控制、采样及数据处理；实时数据共享 14干涉仪质保10年 15激光器质保10年 16纯金刚石ATR附件质保10年 17红外光源质保5年 二、配置清单 1、Alpha- T IR 主机1台 2、DLATGS检测器1个 3、OPUS/Mentor 软件1套 4、QuickSnap通用投射测量模块 1套 5、QuickSnap ATR 模块1套（金刚石） 6、15吨压片机1台 7、13mm模具1套（进口） 8、制备样品工具1批（含垫片、石蜡等） 9、电子干燥机1台 10、Dell/联想台式机1台（双核/硬盘1T以上，19英寸液晶显示器，CPU类型i5以上，内存4G以上，预装操作系统，以供货时优于主流配置为准）HP激光打印机 1台 | 1 |
| 3 | 制备型液相色谱 | Prep 150B Waters沃特斯 | 一、技术参数： 1工作条件：电压AC220V 50HZ；温度15－35度；湿度30-70％。 2仪器技术要求： 2.2二元高压系统 2.2.1*流速范围：0.50-150.00ml/min 2.2.2 流速准确度：要求流速或者10µL/min时，为±1.0% 2.2.4流速增量：0.01ml/min 2.2.5流动相组成：4种 2.2.6*梯度曲线11条,1条线性，2条阶梯，4条凹线，4条凸线 2.2.7*操作压力： 6000psi 2.2.8检漏测试：一体化的全自动漏液感应装置 2.2.9泵密封冲洗：完整的，自动的，可编程控制的 2.2.10增强功能：对所有泵可进行控制（如在线稀释泵） 2.2.11*六通阀进样，带信号启动线 2.3双通道紫外检测器 2.3.1 波长范围：190-700nm 2.3.2基线噪音：〈 0.25×10 -5 AU， 254 nm,1秒时间常数 2.3.3具有双波长检测功能 2.3.3测量范围： 0.0001-4.000AUFS 2.3.4 标配分析流通池，同时另配备分析制备流通池，在分析或制备过程中不必更换 2.4 工作站软件 2.4.1按照时间窗口收集 2.4.2收集馏分之间的溶剂 2.4.3检测器触发的阈值、斜率、阈值或斜率、阈值和斜率等模式收集 2.4.4紧急收集功能 2.4.5模拟收集功能 2.4.6叠加进样模式 2.4.7 仪器自动控制、数据自动采集和处理 - 基本配置 1、2545BGM二元梯度泵 2、双通道紫外检测器 3、waters馏分收集器WFC主机 4、制备系统启动包（纯化标准品、指标保护柱卡套及柱芯19x10mm） 5、3mm半指标检测室 6、ChromScope工作站 7、HPLC/UPLC系统和软件 8、半制备柱2根和制备根1根，半制备柱xbridge OBD和Jadepak ODS-AQ的250*10mm规格各1只; 制备柱Jadepak ODS-AQ 250*10mm 1支 9、UPS 电源1个（600w） 10、Dell/联想台式机1台（双核/硬盘1T以上，19英寸液晶显示器，CPU类型i5以上，内存4G以上，预装操作系统，以供货时优于主流配置为准）；HP激光打印机 1台 | 1 |
| 4 | 电脑微波催化合成萃取仪 | CEM MARS6 | 一、技术参数 ★1.1仪器总体要求：能够快速地同批次处理14个样品. 1.2 主机设计： ★1.2.1微波源采用专业双磁控管设计，输出功率1800W（符合IEC705methods），微波自主机腔体顶部及侧面两个输出口输出，以保证腔体内微波能量的均匀。 1.2.2主机配备接口，采用至少6个USB接口，；采用至少2个以太网网口，可实现在线维修，传导数据，视频教程等。 1.2.3主机内置LED灯光识别系统，可通过灯光信号变化反馈反应状况和不同的萃取阶段。 1.2.4 内置影音系统。 1.3 操作系统： ★1.3.1采用开放式Linux操作平台，一键式智能操作 1.3.2内置中文视频培训教程和帮助文件。 1.3.3主机可以实时显示和控制整个萃取过程的温度、功率数据和曲线图，同时可以实时显示和控制主控罐温度曲线图及温/压双曲线图。 ★1.4温度控制系统：主控罐安装高频光纤温度传感器，实时显示主控罐的温度，测温范围：常温-300℃，精度±0.1℃。 1.5压力控制系统：非接触式全罐压力控制系统，压力控制范围0-100Bar。 ★1.6全自动萃取罐智能识别控制系统：检测罐个数：0-14罐。 1.7 萃取罐 ★1.7.1内罐材质：PFA材料，最高耐温≥260℃，最高耐压≥500psig，体积100mL。外罐材料：防爆、耐高温高压的阻燃宇航复合纤维材料；最高耐温可达600℃，最高耐压≥600大气压。 1.7.4冷却过程禁止搬运，风冷时间≤15min 1.8试剂搅拌系统：腔体底部安装磁力搅拌系统，同时通过内置的软件程序调节各容器内搅拌的速率。 1.9外置机械搅拌系统：适用于大样品量的搅拌，TFM机械搅拌桨，搅拌速度可调。 1.10大容量微波专用反应器：顶部安装的反应容器，带有测温插套，接口适配器，可连接冷凝器，两侧多通道进出接口，可以引进惰性气体，添加试剂，实现反应物抽出转移的功能。 1.11 生产商有萃取安全认证证书 二、配置清单 1 ：含全套安全装置的微波消解萃取系统主机 1台 2 ：高频光纤温度控制与检测系统 1套 3 ：全罐自动压力监测系统 1套 4 ：彩色触摸集成一体式控制终端 1套 5 ：萃取反应罐（含内罐、外罐、盖子、弹片等全部组件） 14套 6 ：14位样品反应罐转盘 1个 7 ：全自动萃取罐智能识别控制系统 2套 8 ：试剂搅拌系统 1 套 9 ：外置机械搅拌系统 1 套 10：大容量微波专用反应器250ml（含温度套管、接口适配器、冷凝器等） 5套 11：大容量微波专用反应器500ml（含温度套管、接口适配器、冷凝器等） 5套 12：大容量微波专用反应器1L（含温度套管、接口适配器等、冷凝器等） 5套 | 1 |

二：国产设备清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 参考品牌 | 技术指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摇床 | HY-5A 回旋式振荡器 | 一、技术指标 1.电源：单相交流 220V 5OHZ. 2．电机功率：6OW. 3．无级调速：起动～ 360 次/分 4．振荡幅度：回旋 20mm 5．定时：0～120 分钟 6、带速度显示 7．外形尺寸: 420×420×260(mm). 二、配置清单 1、基本主机1台 2、通用摇板 1个 3、通用夹具 1个. | 1 |
| 2 | 涡旋混匀器 | IKA Lab Dancer | 一、技术参数 含标准垫片、通用夹具、圆形泡沫垫片 运行方式：圆周 周转直径：4.5 mm 最大承重 (含夹具)：0.1 kg 马达输入 / 输出功率：0.8 W 固定转速：2800 rpm 转速显示：无 定时显示：无 定点功能：是 外形尺寸 (W x D x H) 100 x 70 x 100 mm 重量：0.55 kg 允许环境温度：5 – 40 °C 允许相对湿度：80% DIN EN60529保护方式：IP 40 二、配置清单 1、基本主机1台 2、变压器 12V 1个 | 2 |
| 3 | 试剂柜 | 奥企 | 900*450*1850 pp防腐材料 | 1 |
| 4 | 低温恒温槽 | PSL-1810 (-80℃~0℃） 东京理化 | ★温度调节器范围：-80~-0℃ ★温度调节精度：±1.0℃以内 ★转速范围:100-800rph 加热/冷却方式: 槽体加热,压缩机制冷 温度控制:加热器:微PID控制 冷冻机:连续运转 加热器:250W(硅酮橡胶) 冷冻机,冷煤:空冷输出功率450W×2 R507A 槽尺寸,槽内容量:内径180mm×深140mm,约3.5L 使用最大容器容量,最大直径:300ml,95mm 外部尺寸:530W×450D×520Hmm 电源,重量:AC220V 4.7A 约70KG | 1 |
| 5 | 电动搅拌器 | NZC-1000 东京理化 | ★搅拌速度范围：300~3000rpm ★最大力矩（N·m/rpm）：0.098/3000 转速控制：速度反馈控制方式 转速设定·显示：旋钮设定·数字显示 安全功能：过热保护器、电流限制电路、保护盖 附属功能：缓慢升降搅拌速度、万向可伸缩锁紧机构、空气净化口 外部尺寸（mm）·质量：104Wx143Dx200H·2.5kg 电源：2A、200VA·AC2200V 50Hz | 2 |
|  |  | NZC-1100 东京理化 | ★搅拌速度范围：120~1200rpm ★最大力矩（N·m/rpm）：0.245/1200 转速控制：速度反馈控制方式 转速设定·显示：旋钮设定·数字显示 安全功能：过热保护器、电流限制电路、保护盖 附属功能：缓慢升降搅拌速度、万向可伸缩锁紧机构、空气净化口 外部尺寸（mm）·质量：104Wx143Dx200H·2.5kg 电源：2A、200VA·AC2200V 50Hz | 2 |
| 6 | 磁力搅拌器 | RCH-1000 东京理化 | ★转速范围：50~1500rpm ★到达温度：Max.310℃ ★搅拌容量：10ml~20L（水） 转速设定：旋钮设定 温度控制：P.I.控制 温度设定：薄膜按键输入 马达：DC无刷马达 25W 加热器：600W 搅拌台尺寸：直径135mm | 2 |
| 7 | 索氏多联抽提装置 | 海能SOX606脂肪测定仪 | 一 性能特点： ▲1全部有机溶剂均可使用，包括苯类、醚类、酮类等，满足各种有机溶剂使用条件 ▲2采用全自动标准索氏萃取、全通道为玻璃与四氟材料 3外置壁挂型控制器，安卓风格，高效 ▲4具有索氏标准法（国标法）、索氏热萃取、热萃取、连续流动及索氏CH标准热萃取五种方法 5进出水路温度监控与流量控制，配合冷凝水有无实时监测仪器异常实时监控系统配合乙醚泄露报警 6具有高效的溶剂回收系统，有效减少试剂的浪费 二 技术参数： ▲1、控温范围：温度+5~300℃ 2、测定范围：0.1~100% 3、控温精度：±1℃ 4、重复性误差：1% 4、测样品量：0.5g~15g 5、处理能力：6个/批 6、溶剂体积：150ml 7、溶剂回收率：≥85% 8、测定时间：比传统方法缩短20-80% 9、额定功率：2.0 KW 10、外形尺寸：650nm×380nm××720nm 三 配置清单： 1 SOX606脂肪测定仪主机 1台 2玻璃溶剂杯 12个 3外置控制器 1个 4 进出水管 各1只 5 密封垫片 12个 6滤纸筒 6个 7滤纸筒挂架 6个 8保险丝\10A 2个 9扎带\4X150 10根 10产品说明书及合格证 1个 | 1 |
| 8 | 程序控制型有机合成装置 | PPM-5512 东京理化 | ★试验管数 各种适配器1~ 5个(最大支持20个) ★冷却水循环装置 ★合成量 0.5~60mL（可变） ★搅拌方式 高强磁力搅拌 ★温度调节范围 -20~160℃（独立控温）（50~60mL：~130℃）独立温度调节 温度调节精度 ±0.5℃ 回转速度 300~ 2000rpm 五组独立搅拌 温度设定・显示 薄膜式按键输入设定・数字显示 搅拌设定・显示 旋钮设定・数字显示 气体置换 真空和惰性气体导入（需配特殊容器） 回流 无/回流配置器/分水器（选购） 试药添加方法 吸液管，注射器，滴液漏斗，均可于惰性条件下添加 反应观察 通过铝板观察口 安全功能 漏电过流保护器、温度保险、自我诊断功能（可变式上下限温度、传感器异常）双层保护罩、马达过热保护 磨口尺寸 Φ15/35、Φ14/23 外部尺寸（mm）・重量 370W×331D×323H（顶部）・约19kg 产品特点： ■各反应容器具有独立搅拌功能，可为每个反应容器设定独立搅拌速度条件和温度条件，每个容器可独立进行合成反应。设定值可保存，无需输入试验参数。 ■搭载有2段程序功能，可通过2段的温度设定进行合成试验。 ■和PPS-5511型相同，通过变更・追加可使得合成规模从0.5〜60mL、以及不同规格容器的自由组合。 ■通过液晶画面显示铝块温度、反应液温温度、设定值、搅拌速度等。 ■具有防止结霜、结露功能。此功能启动时，即使温度控制停止后，铝块温度也能维持在设定温度（0〜30℃）。可防止由于冷却水的制冷作用导致的铝块结霜、结露。 2、配置清单 序号; 产品; 型号; 数量. 1; 有机合成装置; PPM-5512; 1. 2; 回流冷凝铝块; ø35; 5. 3; 防滴盖; ø35; 5. 4; 特氟龙口盖; PPS-35TC1; 1. 5; 试管（个）; ø35×135Hmm; 10. 6; 温度传感器; 5. 7; 温度传感器安装工具; 一套5个; 1. 8; 十字型搅拌子; 一套10个; 1. 9; 冷却水循环装置; CCA-1112; 1. | 1 |

第四部分 合同主要条款

- 产品要求

（一）产品必须是全新，且符合国家标准、行业标准及招标文件要求，等于或优于招标文件技术要求，严格按中标价按时按量按质供货。卖方应提供软件的安装、使用和维护的技术文件，如质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明（原版正本）和维护手册，使用操作及维护等重要资料应附有中文说明（教学软件必须配有实训指导书）。

（二）卖方必须为用户（免费）培训软件使用操作人员，请投标方说明针对买方专业技术人员的培训计划。

（三）卖方保证买方在使用该产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉，因产品存在知识产权瑕疵或纠纷的，卖方须承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 因产品存在知识产权瑕疵或纠纷的，卖方须承担可能发生的一切法律责任和费用。产品或产品的任何部分因最终裁决构成侵权，卖方应自担费用并主动做出相应的安排：或为买方获取继续使用受指控侵权的产品或产品的某一部分的权利，或用不会造成侵权的同等技术水平的产品免费更换。

- 中标人须到现场勘察、量取尺寸，并按所附清单提供设备及材料，负责所有线管及强、弱电线的铺设，并完成所有网络信息点和强电插座的安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护方便。

- 在项目实施过程中，乙方须对本项目实施管理、协调和进度控制，应及时向甲方报告项目进度，在保证质量和施工进度的前提下安全文明施工且按时完工，现场达到工完料净场地清的要求。

- 项目实施期间出现工伤事故，由乙方自行负责。

- 乙方在搬迁、移动甲方设备时，不得对甲方设备、财产等造成任何破坏及损失。

- 供货及验收

- 供货期限为自合同签订之日起30天内，卖方免费送货上门及安装调试。

- 在安装、调试过程中对产品或买方原有设备造成任何损坏的由卖方负责。由于产品缺陷，卖方技术人员的指导错误或提供的技术资料、说明书的错误造成产品损坏的，卖方应及时采取必要的补救措施，由此造成的损失由卖方承担。

- 卖方派专业技术人员对买方技术人员进行培训（培训学时>48小时），直至其全面掌握所有设备系统的应用及维护并认可为止。

- 软件试运行两个月后组织验收，验收过程中如发现产品技术指标或功能上不符合招标要求或产品介绍资料时，卖方应提出解决方案，协商不行的买方有权要求退货，造成的一切损失由卖方承担。

- 乙方按所附清单提供设备及材料，负责所有线管及强、弱电线的铺设，并完成所有信息点的安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护方便，项目完工后提供所有网络信息点的测试数据报告。

- 在项目实施过程中，乙方须对本项目实施管理、协调和进度控制，应及时向甲方报告项目进度，在保证质量和施工进度的前提下安全文明施工且按时完工，现场达到工完料净场地清的要求。

- 售后服务

- 保修期自买、卖双方签订验收合格报告之日起算，整体免费保修期叁年，包括技术支持、版本升级及维护服务（包括上门服务），卖方承担因产品问题所发生的一切费用。质保期内，买方硬件、网络设备故障导致要重新安装软件的，卖方应无条件免费安装、调试。

- 在每学期开学前提供一次维护服务，对产品进行一次检查及维护，因服务产生的费用由卖方承担。

- 软件故障响应时间及方式：4小时内远程维护，24小时内到达现场，48小时内解决问题。

- 卖方未及时响应并维护的，买方有权自行组织维护，因此而产生的一切费用由卖方承担。

- 质保期满后，根据甲方的需要，继续提供免费版本升级服务。

- 付款方式

- 合同签定之日起7个工作日内，买方预付合同总价20%作为定金；验收合格后，15个工作日内支付合同总价75%；合同总价5%作为质保金,1年内无质量及服务问题的，7个工作日内支付余款。

- 支付以上款项前，卖方必须按付款金额向买方提供等额正规发票，否则甲方有权拒绝付款。

# 第五部分 附件

附件一：

## 开标一览表

项目名称：

投标人名称：

| 产品名称 | 生产商/型号 | 数量 | 投标报价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表请单独密封，信封封面请注明招标项目名称、投标人名称及"开标一览表"字样。

2.投标报价应包含必要设备、配备件、标配工具、运输、安装、调试、技术指导、验收、维保、税金及项目实施过程中不可预见的一切费用。

3.“开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。如果“开标一览表”的内容与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容不一致，则以“开标一览表”的内容为准。

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

附件二：

## 投标函

中山大学新华学院 ：

__________________________(投标人全称)授权____________________ (委托代理人姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的________________________________________________ (招标项目名称)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：我方同意遵守本投标书中的承诺且具有约束力。

- 提供投标须知规定的全部投标文件：

一式五份，其中正本一份，副本四份；具体要求按照招标文件规定。

- 总投标价为（大写）：                 元人民币；

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 保证遵守招标文件中的其他有关条款。

- 我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件、参考资料及

有关附件，确认无误。

- 我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：______________________________     邮编：____________

电话：____________　                     传真：____________

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

附件三：

## 投标报价明细表

项目名称：

投标人名称：

| 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的

报价，否则作无效投标处理。

2、“投标报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

附件四：

## 技术参数与商务条款偏离表

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：