中 山 大 学 新 华 学 院

网站应用级入侵防御系统WAF采购项目

招

标

文

件

二〇一七年三月一日

目  录

第一部分 投标邀请书	2

一、招标项目	2

二、投标截止时间及方式	2

三、开标时间及地点	2

四、联系方式	2

第二部分 投标须知	3

一、概述	3

二、招标文件	4

三、投标文件	5

四、开标及评标	7

第三部分 招标项目清单及技术参数要求	10

第四部分 合同主要条款	15

一、 产品要求	15

二、 供货及验收	16

三、 售后服务	17

四、 付款方式	17

第五部分 附件	18

开标一览表	18

投标函	19

投标报价明细表	20

技术参数与商务条款偏离表	21

第一部分 投标邀请书

根据中山大学新华学院2017年关于网站应用级入侵防御系统WAF采购计划，我中心拟通过公开招标的方式选定投标单位，现邀请贵公司参加该项目的投标。

## 一、招标项目

（一）项目名称：网站应用级入侵防御系统WAF采购

（二）项目内容：详见招标项目清单及技术参数要求。

## 二、投标截止时间及方式

（一）截止时间：2017年3月22日16:00时前递交投标文件。

（二）投标方式：快递或直接送达。

（三）投标文件密封递交至中山大学新华学院东莞校区行政楼A214。

## 三、开标时间及地点

（一）开标时间另行通知。

（二）地点：中山大学新华学院东莞校区行政楼会议室。

## 四、联系方式

联系人：王老师                         邮箱：1248100835@qq.com

电  话：0769-82676032   18122888902

地  址：东莞市麻涌镇沿江西一路7号(523133)

# 第二部分 投标须知

## 一、概述

（一）投标人资格

1. 在国内工商管理部门注册，具有独立企业法人资格和良好的商业信誉，满足招标文件要求，具备完成该项目的能力；

2. 有健全的、有效的管理制度和质量保证体系，有履行合同所必须的设备及专业技术能力；

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，投标人及投标产品在以往采购中无不良服务记录和表现；

4. 投标人须提供可证明其符合投标人资格和具有履行合同能力的合法有效文件；

5. 投标人应具有50万以上注册资金，须有能力在广州东莞提供长期的技术支持及售后服务。

（二）投标费用

投标人无论中标与否，应自行承担参加本招标活动所发生的所有费用。

（三）投标保证金

为保证此项目建设的顺利进行，保护我院免遭因投标人不当行为而蒙受损失，我院对该项目的建设收取壹万元整的投标保证金，作为投标书的一部分。投标方必需在开标前通过公司基本账户以存款或者转账的方式将投标保证金缴纳至中山大学新华学院基本账户2010027929200042277（工行东莞分行麻涌支行）。

开标后，未中标单位的投标保证金在中标公示后的15个工作日内无息退还；中标单位签订合同后投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金在项目验收通过后返还，如中标后不按招标文件履约并以不正当理由拒签合同，或者在签订合同时向我方提出附加条件，招标人有权不予返还其递交的投标保证金并有权追究其相关责任。

（四）禁止事项

1. 投标人不得相互串通投标损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益，不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争；

2. 投标人不得向采购人、招标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标；

3. 《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的其它禁止事项。

## 二、招标文件

（一）招标文件的组成

1. 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和要求等，招标文件的组成如下：

第一部分 投标邀请书

第二部分 投标须知

第三部分 招标项目清单及技术参数要求

第四部分 合同主要条款

第五部分 附件

- 除上述文件外，还包括发出的书面澄清、修改和补充资料，作为招标文件的组成部分，具有同等法律效力。

（二）招标文件的澄清

1. 招标文件的各项组成文件应被认为是相互说明的，如出现矛盾或歧义，招标人有权发出其认为必要的指示、澄清来解决此矛盾或歧义。对于该指示或澄清，投标人均不得表示异议。

2.各投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要进行技术交流的，应以书面形式传真或发电子邮件给招标人。

（三）招标文件的修改

1. 在投标截止日期前，招标人可对招标文件以补充文件的方式进行修改，招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人。

2. 补充文件为招标文件的补充，与其具有同等法律效力，若招标文件和补充文件冲突的，以补充文件为准。

3. 投标人需按照招标文件修改文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应可能导致其投标被拒绝。

（四）招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准，当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件

（一）投标文件的编制

1. 投标人应认真阅读招标文件中的所有事项包括投标文件的组成、格式、商务条款和技术要求等，在完全理解招标文件的前提下编制投标文件。

2. 投标人必须如实反映情况，对投标文件的真实性、准确性负责，投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

3. 如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

4. 投标文件为一式五份，正本一份，副本四份，标明“正本”和“副本”，封面及内容均需加盖公章。若正副本内容不一致，以正本为准。

5. 投标文件内容应无涂改和行间插字，如因招标人修改招标文件造成的投标文件涂（删）改，应在涂（删）改处加盖公章，投标代理人签名。

（二）投标文件文字和计量单位

1. 投标人提交的投标文件，包括技术文件、资料说明等，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

2. 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位。

（三）投标文件的递交

投标人应将投标文件密封，封面注明投标项目、投标单位、联系人、联系电话、投标日期，封口加盖公章，在投标截止日期前送达招标人指定地点。

（四）投标报价

- 投标人须对所有项目内容作完整唯一的报价，每种货物只允许有一个报价，统一按人民币报价。

- 投标报价应包含所有必要设备、随机零配件、标配工具、消耗品、包装、运输、保险、安装、调试、培训、验收、质保服务、各项税费及项目实施过程中不可预见的所有费用。

- 投标有效期

从提交投标文件截止日起计算90日内。

（六）投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列内容，需加盖公章：

1. 开标一览表（附件一，单独密封）；

2. 投标函（附件二）；

3. 投标报价明细表（附件三）；

4. 技术参数与商务条款偏离表（附件四）；

5. 法定代表人资格证明或授权委托书及身份证复印件；

6. 投标人需提供以下资格、资质文件：

（1）营业执照（副本）复印件；

（2）税务登记证（副本）复印件；

（3）组织机构代码（副本）复印件；

7. 开户银行资信证明、经审计的近一年的财务三大报表及近三年的成功案例；

8. 厂家/生产商授权书/产品合格证书及相关产品质检报告；

9. 详细的技术参数、彩色效果图文资料及重要材质样品；

10. 售后服务承诺书；

11. 投标方认为需要提交的其他文件。

## 四、开标及评标

- 开评标由中山大学新华学院评标小组主持，可邀请所有投标人代表持本人身份证参加。

- 投标人须携带招标文件在规定时间到达指定地点等候，有相关技术人员参加开评标的，须携带证明其身份的证件方可参加。

- 允许投标代表人现场进行产品或产品材质的讲解与演示。

- 评标是以招标文件和投标文件为依据，按照招标文件中规定的各项条件进行综合评审，采取少数服从多数原则，以评标总得分前两名的投标人作为中标候选供应商进行商务谈判及二次报价以确定中标者。

- 评标标准

- 提供最合理的方案及投标报价；

- 投标人的信誉、业绩及质保体系；

- 投标人的服务水平及承诺；

- 投标人的供货期及供货能力；

- 投标人对招标文件中合同条款的响应。

- 投标文件出现下列任意情形之一的可认定为无效投标：

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

- 投标文件在投递过程中密封袋破损程度足以影响开评标公平、公正性的；

- 投标文件粗制滥造，内容自相矛盾的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确的，评标小组可以要求投标人代表作出必要的澄清、说明。

- 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权代表签字。

- 评标小组可以要求投标人代表进行二次报价，须密封提交。

- 注意事项

- 在开标、评标期间，投标人不得向评标小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 评标小组无义务对评标结果作任何的解释，不退回投标文件。

# 第三部分 招标项目清单及技术参数要求

（如需了解更详细的情况及参数，可联系用户老师：梁志潮老师，13725211279 ）

- 清单

WEB应用防护系统技术参数（★为必须满足的参数）

| 指标项 | 指标子项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统架构 | 系统架构 | 产品应采用≤2U专用机架式硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构， |
| 硬件架构 | 基本硬件 | 千兆电口≥10,千兆光口≥4,USB2.0接口≥2,consle口≥1,电源≥2,硬盘≥500GB; 工作电口均应支持内置硬件bypass |
| 性能要求（需提供界面截图证明并加盖厂商公章） | ★最大吞吐能力 | ≥6Gbps |
|  | ★最大HTTP吞吐能力 | ≥3Gbps |
|  | ★并发TCP会话数 | ≥100万 |
|  | ★HTTP请求速率 | ≥ 35000 次/秒 |
|  | ★网络延迟 | ≤ 0.03毫秒 |
|  | ★可防护IP数量 | 不限 |
| 部署能力 | ★部署模式 （需提供界面截图证明并加盖厂商公章） | 透明部署（基于透明网桥），需即插即用，无需做任何配置即可防护 |
|  |  | 策略路由（支持流量牵引） |
|  |  | 支持旁路部署 |
|  |  | 支持透明代理部署 |
|  | 检测引擎 | 高性能攻击特征检测引擎 |
|  | 智能阻断 | 基于智能用户行为识别的动态防护机制，识别并彻底阻断黑客的攻击行为 |
| 安全特性 | ★IPv6 | IPv6协议通过和防护（需提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | HTTP RFC符合性 | HTTP协议防护 |
|  | HTTPS支持 | SSL加密会话分析 |
|  | ★真实来源IP解析 | 支持解析通过代理服务器访问用户的真实IP地址，默认支持X-Real-IP或X-Forwarded-For字段的值作为真实来源IP地址，同时支持用户自定义字段名称。 |
|  | ★内置规则 （需提供界面截图证明并加盖厂商公章） | 系统提供完善的内置规则、漏洞库；并且能自动更新规则库 |
|  |  | 支持用户自定义防护策略集，针对不同的来源/目的IP，目的URL选择不用的策略集。 |
|  |  | 提供高度灵活的自定义规则向导，适用于高级用户 |
|  | ★WEB应用漏洞扫描 | 支持B/S服务漏洞扫描功能，可扫描WEB网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞；产品应具备独立的Web应用防护规则库，Web应用防护规则总数在3000条以上；（需提供截图证明并加盖厂商公章） |
|  | ★碎片组包 | 支持任意碎片组包 |
|  |  | 支持超长报文组包（默认30M）（需提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 编码还原 | ASCII编码的还原 |
|  |  | Unicode编码的还原 |
|  |  | 各种混淆编码的还原 |
|  | ★WEB基础架构防护 | 蠕虫、缓冲区溢出、CGI信息扫描、目录遍历等WEB通用攻击防护 |
|  | ★防扫描 | 支持对恶意扫描行为开启防扫描功能，用户可自定义防护等级。可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则（需提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | ★WEB应用安全防护 | 支持HTTP 1.0/1.1，HTTPS协议的安全威胁检测； 支持针对B/S架构应用抵御SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击；支持跨站请求伪造CSRF攻击防护；支持对ASP,PHP,JSP等主流脚本语言编写的webshell后门脚本上传的检测和过滤；支持对网站的扫描防护和防止恶意爬虫攻击；支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等；（要求对以上列出的攻击类型进行逐条响应并提供相应的功能界面截图并加盖厂商公章） 具备针对主流网站内容管理系统CMS的安全防护能力，如dedecms，phpcms，phpwind等；支持的CMS类型数量不少10种；（需提供截图证明并加盖厂商公章） 支持敏感数据防泄密功能，支持敏感信息自定义，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤； 支持B/S服务漏洞扫描功能，可扫描WEB网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞；（需提供截图证明并加盖厂商公章） 支持对被防护网站是否被挂黑链进行检测； 支持CC攻击防护； |
|  | ★智能木马检测 （需提供界面截图证明并加盖厂商公章） | 能够智能识别木马上传行为，支持自定义上传文件的大小、后缀名。 |
|  |  | 用户可自定义对上传脚本文件的处理方式：直接拦截，智能识别。 |
|  |  | 支持木马上传日志，记录上传时间，源地址，目的地址，目的URL，拦截原因。支持将木马文件直接下载至本地进行人工分析。 |
|  | ★网页篡改防护（需提供界面截图证明并加盖厂商公章） | 自动恢复对文件、目录的篡改 |
|  |  | 支持FTP/SFTP连接方式 |
|  |  | 支持文件、目录排除 |
|  |  | 设置检测优先级 |
|  |  | 支持多个防篡改用户 |
|  |  | 多操作系统支持：Windows、Linux、Unix、Solaris、AIX等操作系统 |
|  |  | 支持基于时间的计划任务 |
|  | 数据库防篡改 | 支持数据库防篡改，无需安装任何数据库代理插件。 |
|  | ★内容安全 | 恶意代码过滤 |
|  |  | 支持敏感关键字过滤，用户可自定义关键字内容（需提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | ★访问控制 （需提供界面截图证明并加盖厂商公章 | 基于规则的ACL |
|  |  | 来源IP的ACL |
|  |  | 目的IP的ACL |
|  |  | 目的URL的ACL |
|  |  | 支持基于时间的计划任务 |
|  | ★主动阻断方式 | 丢弃数据包、阻断TCP连接、禁止恶意IP的后续访问（需提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | ★防CC攻击防护 （需提供界面截图证明并加盖厂商公章） | 来源IP攻击防护 |
|  |  | Rerferer攻击防护 |
|  |  | 特定URL攻击防护 |
|  |  | CC防护的访问控制（黑、白名单） |
|  | ★抗拒绝服务攻击 | TCP/UDP Flood防护，基于最大上限阀值设置，而非DDOS特征库（需提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
| WEB优化 | Cache加速 | 支持缓存页面方式加快访问速度，减轻服务器访问压力 支持加速率记录和统计功能 |
|  | 负载均衡 | 支持负载均衡功能，把访问分担到多台WEB服务器上 支持轮询，加权轮询，源地址散列三种负载均衡算法 |
| 网络自适应能力 | ★802.1Q支持 | 支持VLAN解码，在Trunk线路上部署并提供防护（需提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | ★端口汇聚（Trunk） | 支持端口汇聚（Trunk），显著提高设备间的吞吐能力（需提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 路由配置 | 支持静态路由，ECMP等价路由 支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3动态路由协议 支持多链路出站负载，支持基于应用类型的策略路由选路。 |
| 统计功能 | 网站统计 | 统计被防护网站每天的总访问量和总攻击数。 |
|  | URL统计 | 统计被防护网站的URL每天的总访问次数，最后一次访问IP、访问时间与访问端口。 |
|  | 网站详情 | 统计每天访问所有站点或某个站点的地域统计，并以地理热点分布图的形式体现。 |
|  |  | 统计每天访问所有站点或某个站点的浏览器类型和比例，并以图表方式体现。 |
|  |  | 统计每天访问所有站点或某个站点的操作系统类型和比例，并以图表方式体现。 |
|  |  | 统计每天访问所有站点或某个站点的来源页面的次数和比例。 |
|  |  | 统计每天访问者通过哪些搜索引擎访问到web防护系统后的站点，同时统计搜索引擎的次数和比例。 |
|  |  | 统计每天访问者在搜索引擎中通过哪些搜索词访问到web防护系统后的站点，同时统计次数和比例。 |
|  |  | 统计每天访问所有站点或某个站点的IP，及其浏览量和比例，以图表方式体现。 |
|  |  | 统计每天所有站点或某个站点每分钟的访问次数和攻击次数，以图表方式显示。 |
| 报表功能 | ★报表类型 | 支持对经过设备的流量进行分析，发现被保护对象存在的漏洞（非主动扫描），并根据被保护对象发现漏洞数量进行TOP 10排名，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析；（提供威胁报告并加盖厂商公章） |
|  | ★webshell提示 | 报表提供对防护Web网站中已经存在Webshell文件的告警功能（需提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 报表查询 | 按事件类型、统计目标或周期类型条件进行统计 |
|  | 输出格式 | 支持将生成的报表以HTML、Word等通用格式输出 |
| 日志系统 | 日志类型 | 系统日志、审计日志和安全防护日志（入侵记录、攻击源IP所处地理位置、页面统计、网络流量、防篡改日志、防CC日志） |
|  | 日志查询 | 可基于时间、IP、端口、协议、动作、规则集、规则集类别、危害等级、请求方法等条件进行日志查询。 |
|  | 日志管理 | 日志导出、清空、自动磁盘日志清理 |
| 系统监控 | 监控类型 | 安全事件监控、访问情况监控、设备负载监控 |
|  | 系统信息 | 显示网络接口状态，引擎状态、系统CPU、内存及磁盘使用率 |
| 系统诊断和调试功能 | 维护工具 | 抓包工具，可抓取的网络原始报文，用于分析网络状况 |
|  | 配置、备份、导入告警 | 支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限； 支持自动备份配置，导出/导入配置文件； 支持NTP协议； 支持修改TCP，UPD和ICMP协议的连接超时时间； 支持内置规则库的手动/自动更新； 支持邮件和短信告警； |
| 高可用性 | HA双机 | 支持主从部署模式 |
|  |  | 支持链路是否正常的监控 |
|  |  | 支持本地端口是否正常的监控 |
|  |  | 支持双机配置自动同步 |
|  | ★硬件BYPASS | 内置bypass模块，设备故障直接切换到bypass模式（需提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
| 资质要求 （提供相关资质复印件，生产厂商盖章） | 厂商资质 | ★具有国密办商用密码产品生产定点单位证书 售后服务体系通过ISO9001认证 厂商具备CMMI L5认证证书 ★网络安全应急服务支撑单位证书（省级）； 应具有漏洞发现能力，具备《中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位资质》，至少曾经获得中国信息安全测评中心颁发《中国国家漏洞库-信息安全漏洞提交证明》，不低于15份 |
|  | 厂商综合实力 | 厂商为中国网络安全领导者，为全球知名IT调研公司Forst&Sullivan发布《2015年中国网络安全市场分析报告》中的前五名厂商，且有不少于五个网络产品入围全球权威的IT研究与顾问咨询公司GARTNER的魔力象限（提供所有入围Gartner魔力象限产品的报告，以报告数量为准） |
|  | 产品资质 | 产品应具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 产品应具备ISCCC中国国家信息安全产品认证证书； |
|  | 产品成熟度要求 | 要求所投产品Web应用防护能力经过国际知名实验室NSS Labs测试，并获得recommended推荐级别；（提供NSS Labs相关测试报告并加盖厂商公章） ≥广东省内5所高校行业的客户案例，提供中标通知书复印件。 |
| 售后服务支持 |  | 上述硬件平台、所有软件功能模块提供三年原厂保修和升级服务；必须在省内有厂家直属的服务办事机构，提供7*24小时快速上门服务和2小时内快速响应服务(官网上必须可查询到办事机构地址) |

第四部分 合同主要条款

- 产品要求

（一）产品必须是全新，且符合国家标准、行业标准及招标文件要求，等于或优于招标文件技术要求，严格按中标价按时按量按质供货。卖方应提供软件的安装、使用和维护的技术文件，如质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明（原版正本）和维护手册，使用操作及维护等重要资料应附有中文说明（教学软件必须配有实训指导书）。

（二）卖方必须为用户（免费）培训软件使用操作人员，请投标方说明针对买方专业技术人员的培训计划。

（三）卖方保证买方在使用该产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉，因产品存在知识产权瑕疵或纠纷的，卖方须承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 因产品存在知识产权瑕疵或纠纷的，卖方须承担可能发生的一切法律责任和费用。产品或产品的任何部分因最终裁决构成侵权，卖方应自担费用并主动做出相应的安排：或为买方获取继续使用受指控侵权的产品或产品的某一部分的权利，或用不会造成侵权的同等技术水平的产品免费更换。

- 中标人须到现场勘察、量取尺寸，并按所附清单提供设备及材料，负责所有线管及强、弱电线的铺设，并完成所有网络信息点和强电插座的安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护方便。

- 在项目实施过程中，乙方须对本项目实施管理、协调和进度控制，应及时向甲方报告项目进度，在保证质量和施工进度的前提下安全文明施工且按时完工，现场达到工完料净场地清的要求。

- 项目实施期间出现工伤事故，由乙方自行负责。

- 乙方在搬迁、移动甲方设备时，不得对甲方设备、财产等造成任何破坏及损失。

- 供货及验收

- 供货期限为自合同签订之日起30天内，卖方免费送货上门及安装调试。

- 在安装、调试过程中对产品或买方原有设备造成任何损坏的由卖方负责。由于产品缺陷，卖方技术人员的指导错误或提供的技术资料、说明书的错误造成产品损坏的，卖方应及时采取必要的补救措施，由此造成的损失由卖方承担。

- 卖方派专业技术人员对买方技术人员进行培训（培训学时>48小时），直至其全面掌握所有设备系统的应用及维护并认可为止。

- 软件试运行两个月后组织验收，验收过程中如发现产品技术指标或功能上不符合招标要求或产品介绍资料时，卖方应提出解决方案，协商不行的买方有权要求退货，造成的一切损失由卖方承担。

- 乙方按所附清单提供设备及材料，负责所有线管及强、弱电线的铺设，并完成所有信息点的安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护方便，项目完工后提供所有网络信息点的测试数据报告。

- 在项目实施过程中，乙方须对本项目实施管理、协调和进度控制，应及时向甲方报告项目进度，在保证质量和施工进度的前提下安全文明施工且按时完工，现场达到工完料净场地清的要求。

- 售后服务

- 保修期自买、卖双方签订验收合格报告之日起算，整体免费保修期叁年，包括技术支持、版本升级及维护服务（包括上门服务），卖方承担因产品问题所发生的一切费用。质保期内，买方硬件、网络设备故障导致要重新安装软件的，卖方应无条件免费安装、调试。

- 在每学期开学前提供一次维护服务，对产品进行一次检查及维护，因服务产生的费用由卖方承担。

- 软件故障响应时间及方式：4小时内远程维护，24小时内到达现场，48小时内解决问题。

- 卖方未及时响应并维护的，买方有权自行组织维护，因此而产生的一切费用由卖方承担。

- 质保期满后，根据甲方的需要，继续提供免费版本升级服务。

- 付款方式

- 合同签定之日起7个工作日内，买方预付合同总价20%作为定金；验收合格后，15个工作日内支付合同总价75%；合同总价5%作为质保金,1年内无质量及服务问题的，7个工作日内支付余款。

- 支付以上款项前，卖方必须按付款金额向买方提供等额正规发票，否则甲方有权拒绝付款。

# 第五部分 附件

附件一：

## 开标一览表

项目名称：

投标人名称：

| 产品名称 | 生产商/型号 | 数量 | 投标报价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表请单独密封，信封封面请注明招标项目名称、投标人名称及"开标一览表"字样。

2.投标报价应包含必要设备、配备件、标配工具、运输、安装、调试、技术指导、验收、维保、税金及项目实施过程中不可预见的一切费用。

3.“开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。如果“开标一览表”的内容与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容不一致，则以“开标一览表”的内容为准。

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

附件二：

## 投标函

中山大学新华学院 ：

__________________________(投标人全称)授权____________________ (委托代理人姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的________________________________________________ (招标项目名称)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：我方同意遵守本投标书中的承诺且具有约束力。

- 提供投标须知规定的全部投标文件：

一式五份，其中正本一份，副本四份；具体要求按照招标文件规定。

- 总投标价为（大写）：                 元人民币；

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 保证遵守招标文件中的其他有关条款。

- 我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件、参考资料及

有关附件，确认无误。

- 我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：______________________________     邮编：____________

电话：____________　                     传真：____________

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

附件三：

## 投标报价明细表

项目名称：

投标人名称：

| 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的

报价，否则作无效投标处理。

2、“投标报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

附件四：

## 技术参数与商务条款偏离表

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：